智能物联网开发实训

| 课程编号：COM1309A | 年级：2023级本科 | 硬件平台：xLab-BaseKits (CC2530) | 云平台：智云物联 (www.zhiyun360.com) |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发工具：IAR + Z-Stack + Python3 + PyQt5 + MySQL | 传输层协议：ZXBee（实验二+21-智云协议分析） | JSON：传感器英文缩写 | 读写：r(Read) / w(Write) |

一、课程教学目标

课程目标1（支撑毕业要求4.2）：能够理解智能物联网的基本原理，运用科学方法针对物联网感知层的技术问题，提出合理的物联网系统解决方案。

课程目标2（支撑毕业要求4.3）：能够根据实验方案构建实验系统，利用实验箱进行数据采集、数据处理以及智能化控制，确保实验的安全进行，并顺利完成实验数据的传输。

课程目标3（支撑毕业要求9.2）：能够在实验项目团队中展现出良好的沟通和协作能力，独立完成分配的任务，共同解决实际问题。

课程目标4（支撑毕业要求9.3）：能够担任实验项目负责人角色，组织团队资源，协调团队成员的工作，解决实验中的问题和冲突，促进团队内部的合作与凝聚力，确保团队高效运转并取得实验成功。

二、总体设计要求

2.1 系统三层架构

每个项目必须为一个完整物联网系统（非分离实验），包含以下三个紧密衔接的层次：

| 层次 | 核心技术要求与功能描述 |
| --- | --- |
| ① 硬件层 (CC2530传感器采集) | IAR开发环境 + CC2530 GPIO/IIC/ADC/PWM/中断/定时器 至少选用安防类、控制类、采集类各一种传感器 数据采集→CC2530驱动处理→ZXBee协议封包(参考实验二)→串口发送 中断触发安防事件立即上报(Cmd=0x02)，定时器触发采集上报(r=0x01) |
| ② 传输层 (ZigBee组网→智云) | Z-Stack协议栈 + ZigBee终端节点(End Device) + 协调器(Coordinator) 终端节点通过ZigBee网络将ZXBee帧无线发送至协调器 协调器串口连接PC，数据转发至智云物联网平台 智云平台提供REST API(GET读取r数据)和WebSocket(实时推送) 下行控制：智云POST(w指令)→协调器→ZigBee→终端节点 |
| ③ 应用层 (Python数据解析与展示) | 智云HTTP API + WebSocket实时数据接收 Python解析ZXBee协议包的JSON Payload(英文缩写字段) PyQt5 GUI开发：实时状态看板/曲线图/事件时间线/远程控制面板 MySQL数据库：传感器数据持久化存储，完整CRUD操作 联动控制逻辑：自动条件判断→下发w指令→终端执行 |

三、ZXBee硬件传输层协议规范

本项目课程设计以硬件传输层协议为核心，所有项目必须严格遵循ZXBee通信协议标准（参考"实验二：CC2530温湿度光强采集与ZXBee协议封包"及"21-智云ZXBee通信协议分析"文档）。

帧结构已封装，如下函数，只需要更改JSON格式即可。

| ZXBeeUserProcess() | 解析接收到的下行控制命令 |
| --- | --- |
| MyEventProcess() | 用户事件处理 |

3.1 帧结构

| 偏移 | 长度 | 字段名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1B | SOF | 帧头，固定0xAA |
| 1 | 2B | DST | 目的地址(High-Low)，协调器=0x0000 |
| 3 | 2B | SRC | 源地址(终端节点地址，如0x0001~0x000A) |
| 5 | 1B | CMD | 命令字：r(0x01)读取上云 / w(0x03)写入下云 / 0x02安防事件 / 0x04查询 / 0x05响应 / 0x06解除 |
| 6 | 1B | LEN | Payload长度N字节（不包含SOF/EOF/CHK） |
| 7 | N B | PAYLOAD | 数据负载，JSON格式字符串，字段使用传感器英文缩写 |
| 7+N | 1B | CHK | 校验和 = (SOF+DST+SRC+CMD+LEN+Payload各字节累加) & 0xFF |
| 8+N | 1B | EOF | 帧尾，固定0x55 |

3.2 JSON Payload字段速查表

| 字段名 | 传感器 | 读写 | 类型 | 值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pir | 人体红外 | r | int | 0/1 | 0=无人 1=有人 |
| door/reed | 干簧门磁 | r | int | 0/1 | 0=关闭 1=打开 |
| smok | 烟雾传感器 | r | int | 0-1023 | ADC原始值 |
| gas/mp4 | 气体传感器 | r | int | 0-1023 | ADC原始值 |
| tch | 触摸开关 | r | int | 0/1 | 0=未按 1=按下 |
| vib | 震动传感器 | r | int | 0/1 | 0=正常 1=震动 |
| irpr | 红外对射 | r | int(bit) | 0x00-0x3F | 6位bit流表示车位 |
| temp | 温度(HTU21D) | r | float | -40~125 | 单位℃ |
| humi | 湿度(HTU21D) | r | float | 0~100 | 单位%RH |
| lux | 光强(BH1750) | r | int | 0-65535 | 单位lux |
| soil | 土壤湿度 | r | int | 0-1023 | ADC原始值 |
| buzz | 蜂鸣器 | w | int | 0/1或频率 | 0=关 1=开 |
| led | LED灯 | w | int | 0/1 | 0=灭 1=亮 |
| rgb | RGB LED | w | array | [R,G,B] | 三通道0-255 |
| fan | 直流风扇 | w | int | 0-100 | PWM占空比% |
| arm | 布防模式 | w | int | 0/1/2 | 0=撤防 1=布防 2=夜间 |
| unlock | 门锁 | w | int | 0/1 | 0=锁 1=开锁 |
| pct | 亮度百分比 | w | int | 0-100 | PWM亮度% |
| irrigate | 灌溉控制 | w | int | 0/1 | 0=停 1=灌溉 |
| alert | 告警级别 | r | int | 0/1/2 | 0=正常 1=注意 2=报警 |
| status | 服药状态 | r | int | 0-3 | 0=未到 1=已服 2=漏服 3=提醒 |
| free | 空闲车位 | r | int | 0-6 | 空余车位数 |
| occ | 占用车位 | r | int | 0-6 | 已占用车位数 |

3.3 命令字速查表

| 命令字 | 标识 | 方向 | 触发方式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | r (Read) | 终端→云 | 定时器 | 读取传感器数据上云，采集类定时上报 |
| 0x02 | 安防事件 | 终端→云 | 中断 | 安防事件主动上报，中断触发立即上报 |
| 0x03 | w (Write) | 云→终端 | 用户/自动 | 写入控制指令下云，控制执行器动作 |
| 0x04 | 查询 | 云→终端 | 用户 | 查询终端设备当前状态 |
| 0x05 | 响应 | 终端→云 | 应答 | 设备状态响应，回复0x04查询 |
| 0x06 | 解除 | 云→终端 | 用户 | 报警解除指令，复位终端告警状态 |

四、传感器选型池

每个项目必须从每类（安防类、控制类、采集类）中至少选择一种传感器：

4.1 安防类传感器(r读取)

| 传感器 | 引脚 | 接口 | JSON字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人体红外 PIR(AS312) | P0_0 | GPIO中断 | pir | 检测人体移动 |
| 震动 | P0_1 | GPIO查询 | tch | 检测触摸按下 |
| 干簧门磁 REED | P0_2 | GPIO中断 | door/reed | 门/窗状态检测 |
| 火焰烟雾传感器 SW-180 | P0_3 | GPIO中断 | vib | 火焰检测 |
| 红外对射传感器×N | 0_4 | GPIO中断 | irpr | 对射遮挡检测 |
| 广谱气体MP-4 | P0_5 | ADC | gas/mp4 | 可燃气体浓度 |

4.2 控制类传感器(w写入)

| 传感器 | 引脚 | 接口 | JSON字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED灯 ×1~2 | P1_0~P1_1 | GPIO/PWM | led | 照明/状态指示 |
| RGB LED模块 | P0_0~P0_2 | PWM×3 | rgb | 三通道混色 |
| 有源蜂鸣器 | P0_3 | GPIO/PWM | buzz | 声音报警/提示 |
| 直流风扇模块 | P0_3 | PWM | fan | 调速通风 |

4.3 采集类传感器(r读取)

| 传感器 | 引脚 | 接口 | JSON字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温湿度 HTU21D | P0_1/0_0(IIC) | IIC | temp,humi | 环境温湿度 |
| 光强 BH1750 | 同IIC(地址0x23) | IIC | lux | 环境光照强度 |
| 土壤湿度传感器 | 同IIC(地址0x23) | ADC | soil | 暂用温湿度 HTU21D代替 |
| 三轴加速度 LIS3DH | 同IIC(地址0x23) | IIC/SPI | acc | 运动姿态检测 |

五、10个项目总览一览表

| 编号 | 项目名称 | 安防传感器(r) | 采集传感器(r) | 控制执行器(w) | 特色说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能居家安防系统 | pir,door,smok | temp,humi | buzz,led(w) | 布防/撤防模式,远程告警解除 |
| 2 | 智能办公室环境调控 | pir | temp,humi,lux | fan,rgb(w) | 温度联动风扇,舒适度评分 |
| 3 | 燃气与烟雾预警系统 | gas,smok | temp,humi | buzz,led(w) | 三级预警,超限速报 |
| 4 | 光照与照明联动系统 | pir,tch | lux,temp,humi | rgb,pct(w) | PIR+光照联合调光,夜间模式 |
| 5 | 仓储环境监控系统 | door,vib | temp,humi,lux | buzz,led(w) | 双上报模式,数据导出 |
| 6 | 药箱与服药提醒系统 | tch | temp,humi,lux | buzz,rgb(w) | 定时服药,漏服自动上报 |
| 7 | 停车场车位管理系统 | irpr×6 | temp,humi,lux | led,buzz(w) | 6车位,红绿指示灯,流量统计 |
| 8 | 宿舍安全管理系统 | pir,smok,vib | temp,humi | buzz,rgb,arm(w) | 三种布防模式(白天/夜间/撤防) |
| 9 | 农业大棚远程监控 | tch | temp,humi,lux,soil | buzz,rgb,irrigate(w) | 自动灌溉/补光,生长适宜度 |
| 10 | 门禁访客管理系统 | pir,door,tch | temp,humi,lux | buzz,rgb,unlock(w) | 门铃/徘徊/远程开门 |

六、期末评分标准与演示（总分100分）

6.1 评分原则

（1）评分

评分分为两大部分：个人实现功能评分（70分）与团队协作评分（30分）。
个人功能评分基于各项目的传感器驱动、ZXBee协议封包、ZigBee传输、Python/PyQt/MySQL实现情况。

（2）演示

每个学生必须独立完成自己分工部分的全部代码，团队协作部分由全组共同完成。团队评分基于组内协作分工、整体系统集成效果、文档质量与演示汇报表现。

演示每组学生先选举组长，由组长给各位同学分配各自的任务，并记录，任务必须包括硬件、嵌入式软件、python上位机，每位同学分别演示各自的任务，获得个人实现功能评分；最后解决总体演示获得团队评分。个人评分根据演示效果打分，团队评分一致。

6.2 个人实现功能评分（70分）

以下评分标准适用于所有项目，评分教师根据各项目功能的具体复杂度调整分值权重：

| 评分项 | 对应课程目标 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-传感器选型与接线 (硬件层) | 目标1 | 5分 | • 每类(安防/控制/采集)至少选一种传感器 ✓(2分) • 传感器与CC2530接线正确，杜邦线连接稳定 ✓(2分) • 传感器型号/接口/功能描述清楚 ✓(1分) |
| B-CC2530外设驱动编程 (硬件层) | 目标1 | 10分 | • IAR工程结构清晰，代码中文注释 ✓(3分) • GPIO中断配置(PIR/门磁/震动)正确 ✓(2分) • ADC采样(烟雾/气体/土壤)正确 ✓(2分) • IIC总线(HTU21D/BH1750)驱动正确 ✓(2分) • 定时器+PWM(RGB/风扇)配置正确 ✓(1分) |
| C-ZXBee协议封包 (硬件层) | 目标2 | 5分 | • 帧结构完整(SOF+DST+SRC+CMD+LEN+Payload+CHK+EOF) ✓(3分) • Payload JSON字段使用英文缩写 ✓(2分) • 校验和算法正确 ✓(2分) • r(0x01)/w(0x03)/安防(0x02)/解除(0x06)命令齐全 ✓(3分) |
| D-安防联动逻辑 (硬件层) | 目标1/2 | 10分 | • 中断触发立即上报安防事件 ✓(2分) • 本地自动控制(布防→蜂鸣器LED/温度→风扇/土壤→灌溉等) ✓(2分) • 超限速报+三级预警(安全/注意/危险) ✓(1分) |
| E-ZigBee组网通信 (传输层) | 目标3 | 10分 | • Z-Stack SampleApp终端+协调器工程配置正确 ✓(3分) • ZXBee帧通过ZigBee无线发送到协调器 ✓(3分) • 协调器串口正确接收并转发至智云 ✓(2分) • 智云下行指令通过协调器转发到终端 ✓(2分) |
| F-智云平台配置 (传输层) | 目标4 | 5分 | • 注册智云→创建项目→配置ID/KEY ✓(2分) • 传感器设备完整添加，JSON字段英文缩写 ✓(1分) • 智云平台数据显示与API接口正常 ✓(2分) |
| G-Python数据获取(r) (应用层) | 目标4/5 | 5分 | • requests/urllib调用智云HTTP API(GET)获取传感器数据 ✓(2分) • WebSocket(WSNRTConnect)实时接收推送 ✓(1分) • 解析JSON Payload，物理量转换(ADC→℃/%/lux) ✓(2分) |
| H-PyQt5界面开发 (应用层) | 目标5 | 10分 | • 实时状态看板(数值/仪表盘/进度条) ✓(3分) • 控制面板(按钮/滑条/开关)与w指令下发 ✓(3分) • 事件时间线/曲线图(mpl嵌入QChart) ✓(2分) • 界面布局美观，交互流畅 ✓(2分) |
| I-MySQL增删改查 (应用层) | 目标6 | 5分 | • 建表SQL包含主键/索引/字段类型合理 ✓(2分) • INSERT/SELECT/UPDATE/DELETE全部实现 ✓(1分) • PyQt界面显示数据(表格/曲线/筛选) ✓(1分) • 数据导出功能(CSV/Excel) ✓(1分) |
| J-文档与演示 | 目标8 | 5分 | • 方案设计文档完整(场景/架构/功能/技术方案) ✓(2分) • 代码中文注释规范，README文件 ✓(1分) • 演示视频(3-5分钟)硬件+界面全程 ✓(2分) |

6.3 团队协作评分（30分）

| 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| T-分工协作 | 8分 | • 团队有明确分工表(硬件/传输/Python各自负责人) ✓(3分) • 组员代码风格统一，Git版本管理(选做加分) ✓(2分) • 接口(ZXBee帧格式/JSON字段/智云API)组内标准一致 ✓(3分) |
| T-系统集成 | 10分 | • 硬件层+传输层+应用层三层联调成功 ✓(3分) • 智云平台数据正确显示(截图证明) ✓(2分) • PyQt界面与硬件状态实时同步(延迟<3秒) ✓(3分) |
| T-创新与扩展 | 5分 | • 在基础功能外有额外创新点(联动逻辑/界面特效/算法优化等) ✓(3分) • 功能完整性超出基本要求 ✓(3分) |
| T-演示汇报 | 7分 | • 演示流程清晰(硬件→传输层→Python界面完整展示) ✓(3分) • 回答问题准确，展现对原理的理解 ✓(3分) • PPT/汇报材料准备充分 ✓(2分) |

7.4 评分等级与课程目标映射表

| 等级 | 总分范围 | 课程目标达成度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优秀 | 90-100分 | 目标1-8全部达成 | 三层架构完善，功能完整，创新点突出，演示流畅 |
| 良好 | 80-89分 | 目标1-7达成 | 三层架构完整，基本功能全部实现，演示正常 |
| 中等 | 70-79分 | 目标1-6达成 | 硬件层+传输层功能正常，应用层基本实现 |
| 及格 | 60-69分 | 目标1-4达成 | 硬件采集+ZXBee协议+ZigBee通信基本完成 |
| 不及格 | <60分 | 目标未达成 | 硬件调试不通过/ZXBee协议未实现/无智云数据 |

七、提交物清单

EQ提交，提交时间，最迟于第16周周五前。

| 序号 | 提交物 | 格式与要求 | 对应评分项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统设计方案 | PDF/DOCX，含场景描述+三层架构图+功能需求+技术方案+团队分工表 | J+T |
| 2 | CC2530工程代码 | IAR工程(.zip)，完整工程文件+详细中文注释+README | A+B+C+D |
| 3 | Z-Stack工程代码 | IAR工程(.zip)，终端+协调器双工程+组网配置说明 | E |
| 4 | Python工程代码 | .py文件(.zip)，PyQt5界面源码+MySQL建表SQL+API接入代码 | G+H+I |
| 5 | 智云平台截图 | JPG/PNG，项目配置+设备管理+API数据页面截图(至少3张) | F |
| 6 | 演示图片或视频30s内 | MP4(30-1分钟)，硬件运行效果+ZigBee通信+PyQt界面全程录制+语音讲解 | T |
| 7 | 项目报告 | PDF/DOCX，问题分析+解决方案+学习心得+Git提交记录(如有) | J |