项目10：智能门禁访客管理系统

1. 应用场景

远程管理住宅门禁安全，访客按门铃或有人接近门口时自动检测并记录。主人可通过PyQt界面远程查看门状态、接收访客通知、远程开门，系统同时监测门口环境辅助判断安全性。

2. 硬件 (Hardware)

2.1 传感器选型与字段映射

| 传感器 | 类型 | 引脚 | 接口方式 | JSON字段(r/w) | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人体红外 PIR(AS312) | 安防类 | P0_0 | GPIO中断 | pir | 检测访客靠近门口 |
| 干簧门磁 REED | 安防类 | P0_2 | GPIO中断 | door/reed | 检测房门开关 |
| 震动 | 安防类 | P0_1 | GPIO查询 | tch | 模拟门铃按键 |
| 温湿度 HTU21D | 采集类 | P0_1(SDA)/P0_0(SCL) | IIC | temp,humi | 门口环境监测 |
| 光强 BH1750 | 采集类 | 同IIC总线 | IIC | lux | 门口光照检测 |
| 蜂鸣器 | 控制类 | P0_3 | PWM输出 | buzz | 门铃响声+异常告警 |
| RGB LED | 控制类 | P0_0(绿)/P0_1(蓝)/P0_2(红) | PWM输出 | rgb | 绿=安全 蓝=门铃 红=告警 |

2.2 CC2530编程要求 (IAR)

PIR+REED+TCH三中断检测访客：r上报{"pir":p,"door":d,"tch":t}

门铃模式：TCH按下→buzz频率500ms短响+RGB蓝灯5秒

PIR检测到人停留>10秒+未按门铃→安防事件"门口有人徘徊"

夜间(22:00-6:00)+门打开无授权→蜂鸣器长响+RGB红灯

w字段下发{"unlock":1}模拟远程开门

IIC采集TH和LUX，r上报{"temp":t,"humi":h,"lux":l}

3. 协议 (ZXBee协议 - JSON命令表)

帧格式：SOF(0xAA) + DST(2B) + SRC(2B) + CMD(1B) + LEN(1B) + PAYLOAD(N B) + CHK(1B) + EOF(0x55)
校验和：SOF到PAYLOAD末字节累加取低8位
Payload采用JSON格式，字段为传感器英文缩写，r=0x01读取上云，w=0x03写入下云，0x02安防事件上报

| 命令说明 | CMD | 完整ZXBee帧示例 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| r上报(环境) | 0x01 | AA 000A 0001 01 1B {"temp":27,"humi":65,"lux":200,"pir":0,"door":0} CK 55 | 定时上报环境+门禁状态 |
| 安防事件(门铃) | 0x02 | AA 000A 0001 02 0B {"tch":1,"door":0} CK 55 | 触摸门铃按下 |
| 安防事件(徘徊) | 0x02 | AA 000A 0001 02 0D {"pir":1,"stay":15,"alert":1} CK 55 | PIR检测人停留15秒 |
| 安防事件(夜间开门) | 0x02 | AA 000A 0001 02 0F {"door":1,"night":1,"alert":2} CK 55 | 夜间门被打开，alert=2报警 |
| w下云(开门) | 0x03 | AA 0000 0001 03 0B {"unlock":1,"rgb":[0,255,0]} CK 55 | 远程开门+绿灯3秒 |
| w下云(门铃响) | 0x03 | AA 0000 0001 03 0F {"buzz":500,"rgb":[0,0,255]} CK 55 | 远程触发门铃+蓝灯 |
| w下云(告警) | 0x03 | AA 0000 0001 03 11 {"buzz":1,"rgb":[255,0,0]} CK 55 | 远程声光告警 |
| 告警解除 | 0x06 | AA 0000 0001 06 07 {"reset":1} CK 55 | 系统复位解除告警 |

4. 传输层 (Transport: ZigBee → 智云)

终端节点综合采集门禁传感器数据，PIR/REED/TCH中断触发立即上报安防事件(0x02)。协调器转发至智云平台，Python通过智云API+WebSocket实时接收门铃/PIR/门磁事件，下行(w)控制门锁/蜂鸣器/RGB。

5. 应用层 (Python + PyQt5 + MySQL 增删改查)

5.1 PyQt5界面

PyQt5界面包含：门禁状态看板（门状态/门铃状态/访客状态/安全模式）、访客时间线（门铃→PIR检测→门开关事件日志）、远程控制区（开门按钮/门铃触发/模式切换）、环境信息面板（门口温湿度/光照显示）、访客统计（日/周访客次数条形图）。

5.2 MySQL数据库与增删改查

CREATE TABLE access_log (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    student_id VARCHAR(20),
    sensor VARCHAR(10),   -- pir/door/tch
    event_type VARCHAR(20), -- doorbell/徘徊/开门/告警
    value INT,
    alert INT DEFAULT 0,  -- 0正常 1注意 2报警
    is_remote_unlock BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE TABLE door_env (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    student_id VARCHAR(20),
    temp FLOAT, humi FLOAT, lux INT,
    create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CRUD操作：
  INSERT INTO access_log(student_id,sensor,event_type,value,alert) VALUES(?,?,?,?,?)
  SELECT * FROM access_log WHERE student_id=? ORDER BY create_time DESC LIMIT 100
  UPDATE access_log SET is_remote_unlock=TRUE WHERE id=?
  DELETE FROM access_log WHERE create_time<NOW()-INTERVAL 30 DAY

PyQt数据显示：QTableWidget访客日志、QChart日/周访客统计、QLCDNumber实时门状态。

六、期末评分标准

6.1 个人实现功能评分（70分）

基于课程教学目标（目标1-8），每个学生独立完成自己分工的功能模块，评分教师根据项目复杂度调整分值权重。

| 评分项 | 对应课程目标 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-传感器选型与接线 | 目标1 | 5分 | • 每类(安防/控制/采集)至少选一种传感器 ✓(2分) • 传感器与CC2530接线正确，杜邦线连接稳定 ✓(2分) • 传感器型号/接口/功能描述清楚 ✓(1分) |
| B-CC2530外设驱动编程 | 目标1 | 10分 | • IAR工程结构清晰，代码中文注释 ✓(3分) • GPIO中断配置(PIR/门磁/震动)正确 ✓(2分) • ADC采样(烟雾/气体/土壤)正确 ✓(2分) • IIC总线(HTU21D/BH1750)驱动正确 ✓(2分) • 定时器+PWM(RGB/风扇)配置正确 ✓(1分) |
| C-ZXBee协议封包 | 目标2 | 10分 | • 帧结构完整(SOF+DST+SRC+CMD+LEN+Payload+CHK+EOF) ✓(3分) • Payload JSON字段使用英文缩写 ✓(2分) • 校验和算法正确 ✓(2分) • r(0x01)/w(0x03)/安防(0x02)/解除(0x06)命令齐全 ✓(3分) |
| D-安防联动逻辑 | 目标1/2 | 5分 | • 中断触发立即上报安防事件 ✓(2分) • 本地自动控制(布防→蜂鸣器LED/温度→风扇/土壤→灌溉等) ✓(2分) • 超限速报+三级预警(安全/注意/危险) ✓(1分) |
| E-ZigBee组网通信 | 目标3 | 10分 | • Z-Stack SampleApp终端+协调器工程配置正确 ✓(3分) • ZXBee帧通过ZigBee无线发送到协调器 ✓(3分) • 协调器串口正确接收并转发至智云 ✓(2分) • 智云下行指令通过协调器转发到终端 ✓(2分) |
| F-智云平台配置 | 目标4 | 5分 | • 注册智云→创建项目→配置ID/KEY ✓(2分) • 传感器设备完整添加，JSON字段英文缩写 ✓(1分) • 智云平台数据显示与API接口正常 ✓(2分) |
| G-Python数据获取(r) | 目标4/5 | 5分 | • requests/urllib调用智云HTTP API(GET)获取传感器数据 ✓(2分) • WebSocket(WSNRTConnect)实时接收推送 ✓(1分) • 解析JSON Payload，物理量转换(ADC→℃/%/lux) ✓(2分) |
| H-PyQt5界面开发 | 目标5 | 10分 | • 实时状态看板(数值/仪表盘/进度条) ✓(3分) • 控制面板(按钮/滑条/开关)与w指令下发 ✓(3分) • 事件时间线/曲线图(mpl嵌入QChart) ✓(2分) • 界面布局美观，交互流畅 ✓(2分) |
| I-MySQL增删改查 | 目标6 | 5分 | • 建表SQL包含主键/索引/字段类型合理 ✓(2分) • INSERT/SELECT/UPDATE/DELETE全部实现 ✓(1分) • PyQt界面显示数据(表格/曲线/筛选) ✓(1分) • 数据导出功能(CSV/Excel) ✓(1分) |
| J-文档与演示 | 目标8 | 5分 | • 方案设计文档完整(场景/架构/功能/技术方案) ✓(2分) • 代码中文注释规范，README文件 ✓(1分) • 演示视频(3-5分钟)硬件+界面全程 ✓(2分) |

6.2 团队协作评分（30分）

| 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| T-分工协作 | 8分 | • 团队有明确分工表(硬件/传输/Python各自负责人) ✓(3分) • 组员代码风格统一，接口规范一致 ✓(2分) • 文档中体现分工谁做了什么 ✓(3分) |
| T-系统集成 | 8分 | • 硬件层+传输层+应用层三层联调成功 ✓(3分) • 智云平台数据正确显示(截图证明) ✓(2分) • PyQt界面与硬件状态实时同步(延迟<3秒) ✓(3分) |
| T-创新与扩展 | 6分 | • 在基础功能外有额外创新点(联动逻辑/界面优化等) ✓(3分) • 功能完整性超出基本要求 ✓(3分) |
| T-演示汇报 | 8分 | • 演示流程清晰(硬件→传输层→Python界面完整展示) ✓(3分) • 回答问题准确 ✓(3分) • PPT/汇报材料准备充分 ✓(2分) |

6.3 评分等级

| 等级 | 总分范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 优秀 | 90-100分 | 三层架构完善，功能完整，创新点突出，演示流畅 |
| 良好 | 80-89分 | 三层架构完整，基本功能全部实现，演示正常 |
| 中等 | 70-79分 | 硬件层+传输层功能正常，应用层基本实现 |
| 及格 | 60-69分 | 硬件采集+ZXBee协议+ZigBee通信基本完成 |
| 不及格 | <60分 | 硬件调试不通过/ZXBee协议未实现/无智云数据 |

六、期末评分标准

6.1 个人实现功能评分（70分）

基于课程教学目标（目标1-8），每个学生独立完成自己分工的功能模块，评分教师根据项目复杂度调整分值权重。

| 评分项 | 对应课程目标 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-传感器选型与接线 | 目标1 | 5分 | • 每类(安防/控制/采集)至少选一种传感器 ✓(2分) • 传感器与CC2530接线正确，杜邦线连接稳定 ✓(2分) • 传感器型号/接口/功能描述清楚 ✓(1分) |
| B-CC2530外设驱动编程 | 目标1 | 10分 | • IAR工程结构清晰，代码中文注释 ✓(3分) • GPIO中断配置(PIR/门磁/震动)正确 ✓(2分) • ADC采样(烟雾/气体/土壤)正确 ✓(2分) • IIC总线(HTU21D/BH1750)驱动正确 ✓(2分) • 定时器+PWM(RGB/风扇)配置正确 ✓(1分) |
| C-ZXBee协议封包 | 目标2 | 10分 | • 帧结构完整(SOF+DST+SRC+CMD+LEN+Payload+CHK+EOF) ✓(3分) • Payload JSON字段使用英文缩写 ✓(2分) • 校验和算法正确 ✓(2分) • r(0x01)/w(0x03)/安防(0x02)/解除(0x06)命令齐全 ✓(3分) |
| D-安防联动逻辑 | 目标1/2 | 5分 | • 中断触发立即上报安防事件 ✓(2分) • 本地自动控制(布防→蜂鸣器LED/温度→风扇/土壤→灌溉等) ✓(2分) • 超限速报+三级预警(安全/注意/危险) ✓(1分) |
| E-ZigBee组网通信 | 目标3 | 10分 | • Z-Stack SampleApp终端+协调器工程配置正确 ✓(3分) • ZXBee帧通过ZigBee无线发送到协调器 ✓(3分) • 协调器串口正确接收并转发至智云 ✓(2分) • 智云下行指令通过协调器转发到终端 ✓(2分) |
| F-智云平台配置 | 目标4 | 5分 | • 注册智云→创建项目→配置ID/KEY ✓(2分) • 传感器设备完整添加，JSON字段英文缩写 ✓(1分) • 智云平台数据显示与API接口正常 ✓(2分) |
| G-Python数据获取(r) | 目标4/5 | 5分 | • requests/urllib调用智云HTTP API(GET)获取传感器数据 ✓(2分) • WebSocket(WSNRTConnect)实时接收推送 ✓(1分) • 解析JSON Payload，物理量转换(ADC→℃/%/lux) ✓(2分) |
| H-PyQt5界面开发 | 目标5 | 10分 | • 实时状态看板(数值/仪表盘/进度条) ✓(3分) • 控制面板(按钮/滑条/开关)与w指令下发 ✓(3分) • 事件时间线/曲线图(mpl嵌入QChart) ✓(2分) • 界面布局美观，交互流畅 ✓(2分) |
| I-MySQL增删改查 | 目标6 | 5分 | • 建表SQL包含主键/索引/字段类型合理 ✓(2分) • INSERT/SELECT/UPDATE/DELETE全部实现 ✓(1分) • PyQt界面显示数据(表格/曲线/筛选) ✓(1分) • 数据导出功能(CSV/Excel) ✓(1分) |
| J-文档与演示 | 目标8 | 5分 | • 方案设计文档完整(场景/架构/功能/技术方案) ✓(2分) • 代码中文注释规范，README文件 ✓(1分) • 演示视频(3-5分钟)硬件+界面全程 ✓(2分) |

6.2 团队协作评分（30分）

| 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| T-分工协作 | 8分 | • 团队有明确分工表(硬件/传输/Python各自负责人) ✓(3分) • 组员代码风格统一，接口规范一致 ✓(2分) • 文档中体现分工谁做了什么 ✓(3分) |
| T-系统集成 | 8分 | • 硬件层+传输层+应用层三层联调成功 ✓(3分) • 智云平台数据正确显示(截图证明) ✓(2分) • PyQt界面与硬件状态实时同步(延迟<3秒) ✓(3分) |
| T-创新与扩展 | 6分 | • 在基础功能外有额外创新点(联动逻辑/界面优化等) ✓(3分) • 功能完整性超出基本要求 ✓(3分) |
| T-演示汇报 | 8分 | • 演示流程清晰(硬件→传输层→Python界面完整展示) ✓(3分) • 回答问题准确 ✓(3分) • PPT/汇报材料准备充分 ✓(2分) |

6.3 评分等级

| 等级 | 总分范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 优秀 | 90-100分 | 三层架构完善，功能完整，创新点突出，演示流畅 |
| 良好 | 80-89分 | 三层架构完整，基本功能全部实现，演示正常 |
| 中等 | 70-79分 | 硬件层+传输层功能正常，应用层基本实现 |
| 及格 | 60-69分 | 硬件采集+ZXBee协议+ZigBee通信基本完成 |
| 不及格 | <60分 | 硬件调试不通过/ZXBee协议未实现/无智云数据 |